Klaus Kohl                                                             08.03.91

Inhalt der Entwicklungsdiskette zum Super8-FORTH

================================================

README   DOC                            Dieses Informationsfile

T_EDIT   DOC     3209   7.03.91  18.22  Beschreibung des Editors in T1...T4

---VF--- ---        0   3.09.89  20.17

T1       COM    28419  12.04.91   8.54  Terminalprogramm f�r COM1

T2       COM    28419  12.04.91   8.53  Terminalprogramm f�r COM2

T3       COM    28419  12.04.91   8.54  Terminalprogramm f�r COM3

T4       COM    28419  12.04.91   8.53  Terminalprogramm f�r COM4

EDITOR   COM    21860  13.01.91  22.59  FORTH-Editor (ganzes File im RAM)

--S8_F10 ---        0   3.09.89  20.17

S8V10    SCR   114688  23.03.91  20.47  Sourcefile f�r das Super8-FORTH

S8       ASM    33792  23.03.91  20.55  Sourcen des Super8-Assemblers

ZUSATZ   SCR    20480  19.04.91  09.03  Sourcen der zus�tzlichen Befehle

TEST     SCR     9216  23.03.91  21.13  Beispiele

S8       LOG      261  20.04.91  10.27  Bitimage des EPROM's f�r Zusatzbefehle

S8       IMG     7911  20.04.91  10.27  Logfile f�r Erstellung des Bitimage

ISR      SCR    14336  20.04.91  09.22  Interrupt-Routinen

F�r das Arbeiten mit dem Super8-FORTH werden nur folgende Programme ben�tigt:

- Eines der Terminalprogramme (T1 ... T4 oder Eigenentwicklung)

- S8.ASM u. ZUSATZ.SCR wenn Assembler oder Zusatzbefehle geladen werden sollen

- TEST.SCR zum Arbeiten

Der zus�tzlich mitgelieferte  EDITOR.COM  ist vom  Befehlsumfang  identisch mit

den in  T1.COM  bis  T4.COM integrierten Editor. Beim Start des Programmes wird

nach der ID und dem Filename, falls er nicht beim Aufruf des  EDITOR.COM in der

gleichen Zeile angegeben wurde. Da aber das  vollst�ndige  File in den Speicher

geladen wird, sind die Files nach dem Entfernen von Screens k�rzer.

Das mitgelieferte Bitimage  S8.IMG  kann sofort in ein EPROM �bernommen werden.

Es mu� aber das erste Byte an einer 1K-Grenze �berhalb des internen  Masken-ROM

(also erst ab Adresse $2000) stehen. Wird es z.B. in das Entwicklungssystem ge-

steckt, so ladet das Super8-FORTH dieses Image automatisch wieder an die  Ziel-

Adresse $8000 und stellt damit sofort nach dem Einschalten sowohl Assembler als

auch die zus�tzlichen Befehle einschlie�lich  FORGET  zur Verf�gung.

Hier noch eine Kurzanleitung f�r das Terminalprogramm T1.COM ... T4.COM

* ALT+H : Anzeige der verf�gbaren Befehle

* ALT+F : Name des aktuellen Screenfiles �ndern (Vorgabe: TEST.SCR)

* ALT+E : Aufruf des Editors (wird mit ESC wieder verlassen)

* ALT+L : Logfile ein-/ausschalten (Vorgabe: S8.LOG)

* ALT+P : Drucker ein-/ausschalten

* ALT+I : Name des Bitimage-File �ndern (Vorgabe: S8.IMG)

* ALT+D : Anzeige des aktuellen Directory

* ALT+C : Aufruf des DOS-Shell (verlassen mit EXIT)

* ALT+X : Terminalprogramm nach Schlie�en aller Files verlassen

ACHTUNG: Nach dem �ndern des Filenamens oder Editieren des Files mu� immer

mit  EMPTY-BUFFERS  der alte Inhalt des  Diskpuffers im  S8-FORTH

ebenfalls gel�scht werden.

Fragen zum Super8-FORTH und den Zusatzprogrammen oder auch Bestellungen sind an

folgende Adresse zu Senden:

Ing. B�ro

Klaus Kohl

Postfach 1173

86406 Mering

Tel. 08233/30524

Fax  08233/9971

Berichte �ber Verbesserungen oder �nderungen auf dieser Diskette:

12.04.91  Durch einen Fehler im FORTH-Kernal konnte bei einigen PC's das Termi-

nalprogramm nicht mehr verlassen werden.  In den hier ausgelieferten

T1.COM bis T4.COM ist dies korrigiert.

18.04.91  DEFER's werden als Variablen mit Einsprungadresse 0 angelegt und erst

danach der  richtige Vektor  NODEFER  abgelegt.  Das File  ZUSATZ.SCR

korrigiert dies.

Leider wurde auch ein fehlerhaftes File (ISR.SCR) kopiert. Auf dieser

Diskette ist die korrigierte Version enthalten.